RP25赛季新超电使用说明V1.0

1.超电简述：

超电的作用是让底盘输入功率稳在裁判系统底盘限制功率。当底盘消耗功率小于限制功率时，超电会将剩余功率用于给自身充电；当底盘消耗功率大于限制功率时，超电会自动补足超出功率。需要注意的是，超电的输出能力有限，底盘实际消耗功率不得大于裁判系统底盘限制功率+超电此时最大可输出功率。

2.超电与主机通信定义：

（1）CAN：

主机向超电发送信息的id：0x222

主机接收超电信息的id：0x211

板上CAN线序从下至上（上为靠近电感端）依次是LH。

（2）通信频率：

超电每1.2ms向主机发送一次信息。

主机向超电发送信息的频率不得低于20Hz。

（3）通信结构体：

以下是通信结构体，其中包含对每位成员的说明：

下附文字，复制粘贴修改即可：

/* 通信相关结构体 */

typedef struct __attribute__((packed)) rx_info_struct {

uint8_t  chassis_power_buffer;          // 底盘能量缓冲

uint16_t chassis_power_limit ;          // 机器人底盘功率限制上限

int16_t  cap_power_out_limit ;          // 电容放电功率限制，定义为负值

uint16_t cap_power_in_limit  ;          // 电容充电功率限制，定义为正值

struct __attribute__((packed)) bit_control_struct

{

uint8_t cap_switch : 1;             // 电容开关，1为开，0为关

uint8_t turbo_mode : 1;             // 是否使用缓冲能量来充电，0为不用，1为用

uint8_t unuse      : 6;             // 暂时未使用

}bit_control;

} capboard_rx_info_t;

typedef struct __attribute__((packed)) tx_info_struct {

int16_t now_chassis_power;              // 当前底盘消耗功率

int16_t now_cap_V;                      // 当前电容组电压

int16_t now_cap_I;                      // 当前电容组电流

struct __attribute__((packed)) bit_state_struct

{

uint8_t ability             : 1;    // 电容是否有放电能力，0为无，1为有

uint8_t unuse               : 7;    // 暂时未使用

}bit_state;

} capboard_tx_info_t;

（4）通信：

注意所有结构体都是packed属性，所以使用建议使用memcpy函数接收与发送。

主机发送信息各成员的符号及大小需要严格确认，否则超电不会正常工作。

- chassis_power_buffer：大于0小于200

- chassis_power_limit：大于0

- cap_power_out_limit：大于-300小于0

- cap_power_in_limit：大于0小于300

- cap_switch：0或1

- turbo_mode：0或1

- unuse：0

主机接收的部分信息需要进行额外处理。

- now_chassis_power：大于0。无需处理

- now_cap_V：大于-32000小于32000。这是一个经过变换的int16_t型整数，所以主机端需要变换并新定义一个float型变量进行存储，变换后大于0小于25。详见下文。

- now_cap_I：大于-32000小于32000。这是一个经过变换的int16_t型整数，所以主机端需要变换并新定义一个float型变量进行存储，变换后大于-16小于16。详见下文。

- ability：0或1。无需处理

- unuse：0。无需处理

主机端变换示例：

cap_V = int16_to_float(now_cap_V, 32000, -32000, 25, 0);

cap_I = int16_to_float(now_cap_I, 32000, -32000, 16, -16);

强烈建议使用我提供的变换函数，以免出错，附：

float int16_to_float(int16_t a, int16_t a_max, int16_t a_min, float b_max, float b_min)

{

int32_t a_32 = a, a_max_32 = a_max, a_min_32 = a_min;

int32_t diff_a = a_max_32 - a_min_32;

if (diff_a == 0) return (b_max + b_min) / 2.0f; // 处理除零

float ratio = (float)(a_32 - a_min_32) / (float)diff_a;

return ratio * (b_max - b_min) + b_min;

}

int16_t float_to_int16(float b, float b_max, float b_min, int16_t a_max, int16_t a_min)

{

// 处理除零和无效输入

if (b_max == b_min) return (int16_t)((a_max + a_min) / 2);

// 计算比例并映射到整数范围

float ratio = (b - b_min) / (b_max - b_min);

// 提升计算范围避免溢出

int32_t a = (int32_t)(ratio * (a_max - a_min) + a_min + 0.5f); // 四舍五入

// 钳位到目标范围

a = (a < a_min) ? a_min : (a > a_max) ? a_max : a;

return (int16_t)a;

}

3.超电使用定义：

将cap_switch置1，电压输入、通信正常情况下超电就会开始工作。

只有在ability为1时，主机才允许超功率。具体需要超功率的数值的计算方法因车而异，大概就是超电当前电压值乘上一个数值，这个数值需要根据车况以及使用策略自行调整。

以下是小全的使用、超功率数值计算方法：

超电的最大充放电电流是+-14.5安，但是实际使用最好控制在+-14安以内，防止底盘实际消耗功率大于裁判系统底盘限制功率+超电此时最大可输出功率。

注意：使用时当你发现超电电压还比较高的时候，缓冲能量就开始下降，这时候要去看电流值是否达到-14.5，若达到，说明此时超电已经在以最大功率放电，无法补足剩余功率，你需要调整你的计算方法。

4.超电状态指示：

板上蓝灯亮代表正在正常工作，蓝灯灭表示超电未工作。

注意：超电未工作时不要继续上电，这时需要拆下超电检测三端是否短路，若未短路说明是其他问题（通信等），主机自行排查。

5.超电板上调试接口

超电板上靠近chasis端的4pin接口是一个串口（线序从左往右依次是VRTG，V可不接），这个串口（波特率3000000，停止位1，无校验）会一直打印信息，主机端可连接并通过vofa等上位机查看曲线。

这个串口会输出7个信息，依次是BAT_V、CAP_I、CAP_V、BAT_I、CHAS_I、IN_P、OUT_P。

6.其他注意事项：

CAP端需要热插拔，打火花是正常的。切勿不要关开关插、再打开开关。

BAT端不可热插拔。